桥梁航道航空助航标志维修项目

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 夷陵长江大桥 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 桥柱灯 | - 1.航道助航标志灯； - 2.LED光源，绿色定光，铝合金主体，聚碳酸酯PC绿色外罩； - 3.光强≥2000cd，额定功率≥50W，防护等级IP65。 | 3 | 台 |  |  |
| 1.2 | 桥柱灯光源 | 绿色LED光源，功率≥50W | 4 | 个 |  |  |
| 1.3 | 桥柱灯外罩 | 聚碳酸酯PC绿色外罩 | 2 | 个 |  |  |
| 1.4 | 航空障碍灯（1） | - 1.中光强航空障碍灯； - 2.LED光源，红色慢闪，闪光频率可调，铝合金主体，聚碳酸酯PC红色外罩； - 3.光强≥2000cd，额定功率≥50W，IP65。 | 2 | 台 |  |  |
| 1.5 | 航空障碍灯光源（1） | 红色LED光源，功率≥50W | 4 | 个 |  |  |
| 1.6 | 航空障碍灯外罩（1） | 聚碳酸酯PC红色外罩 | 2 | 个 |  |  |
| 1.7 | 航空障碍灯（2） | - 1.高光强航空障碍灯； - 2.双层氙光光源，延时爆闪，铝合金主体，聚丙烯酸塑料透明外罩，费涅尔透镜； - 3.光强≥2000cd，额定功率≥50W，IP65。 | 2 | 台 |  |  |
| 1.8 | 航空障碍灯光源（2） | 高光强双层氙光光源，功率≥50W | 4 | 个 |  |  |
| 1.9 | 航空障碍灯外罩（2） | 聚碳酸酯PC透明外罩 | 2 | 个 |  |  |
| 二 | 至喜长江大桥 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 航空障碍灯（3） | - 1.中光强（A型）航空障碍灯； - 2.LED光源，白色爆闪，闪光频率可调，铝合金主体，聚碳酸酯PC透明外罩； - 3.有效光强＞20.000cd，额定功率≥50W，IP65； - 4.GPS控制方式 | 2 | 台 |  |  |
| 2.2 | 航空障碍灯（4） | - 1.中光强（B型）航空障碍灯；2.LED光源，红色频闪，闪光频率可调，铝合金主体，聚碳酸酯PC透明外罩； - 3.有效光强＞20.000cd，额定功率≥50W； - 4.GPS控制方式 | 2 | 台 |  |  |
| 三 | 合计 | ¥ 元（大写: ） 备注：其中不含税价为 元，税额 元（ %） |  |  |  |  |
| 报价单位（签章）： |  |  |  |  |  |  |